IdiBus 1xGen Slave Module

- Описание

IdiBus – коммуникационный протокол, основан на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) с двумя независимыми линиями данных, Line 0 и Line 1. Аппаратно и логически IdiBus совместим с Modbus RTU. Приборы на шине называются модули. Таким образом, IdiBus состоит из кабельной системы и подключенных к ней модулей.

  - Применение

Модуль 1xGen предназначен для генерации ШИМ сигнала в двух режимах с заданными пользователем параметрами. Пользователь может управлять длительностью режима, скважностью и частотой сигнала. Также можно получать инвертированный основной сигнал на двух других выходах.

  - Функциональные возможности

Модуль 1xGen взаимодействует с главным модулем системы (master) по интерфейсу RS-485 как ведомое устройство (slave). Модуль получает от пользователя пакет данных с параметрами и запускает генерацию ШИМ сигнала с этими параметрами.

  - Работа с принимаемые параметры

Пользователь инициализирует поля структуры Settings следующего типа:

typedef struct {

uint8_t first_mode_time;  // Время работы в 1 режиме

uint16_t first_mode_pwm_value;  // Значение скважности для 1 режима

uint8_t first_mode_f;  // Значение частоты сигнала для 1 режима

uint8_t first_mode_invert;  // Инверсия сигнала 1 на выход L12 (0/1)

uint8_t second_mode_time;  // Время работы во 2 режиме

uint16_t second_mode_pwm_value;  // Значение скважности для 2 режима

uint8_t second_mode_f;  // Значение частоты сигнала для 2 режима

uint8_t second_mode_invert;  // Инверсия сигнала 2 на выход L12 (0/1)

} Inputs;

Далее полями данной структуры будет заполнен буферный массив uint8_t TxData[10]. По SPI он передается сначала в МК Atmega, затем – в STM, где начинается генерация сигнала с заданными параметрами.

- Диапазон адресов

Модуль может быть размещен как ведомое устройство (slave) в диапазоне адресов 1-229. На линиях Line 0 и Line 1 используются одинаковые адресные пространства. Адреса модулей на разных линиях могут совпадать. Line 0 преимущественно используется для внешних устройств, Line 1 – преимущественно для устройств внутри корпуса системы АСУ ТП.

- Подключение

- Описание программно-аппаратной части модуля

В каждом модуле может быть до 32 устройств (0-31) – Device. В каждом девайсе может быть до 128 каналов (0-127) – Channel.

Модуль IdiBus 1xGen основан на микроконтроллере Atmega328PB, который имеет связь с ПК посредством интерфейса USART. За генерацию сигнала отвечает микроконтроллер STM32F104, получающий команды от Atmega через интерфейс SPI.

- IdiBus устройство модуля

  - Описание Gen-девайса

Модуль 1xGen обладает одним девайсом с номером 0x00. Количество каналов: 1.

    - Таблица 1. Формат функций

| Номер функции | Название | Особенности отправного пакета | Особенности принимаемого пакета |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | startSPI | Поле Data – массив uint8_t *buffer | Длина поля Data – 1 байт |
| 0x02 | resetSTM | Без аргументов* | Длина поля Data – 1 байт |

*Примечание: «Без аргументов» обозначает, что в отправном пакете поле Data не передается

    - Таблица 2. Описание функций

| Номер функции | Название | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | startSPI | Отправка пользовательского массива с параметрами и начало генерации ШИМ сигнала |
| 0x02 | resetSTM | Перезагрузка генератора и остановка генерации, переход в режим ожидания посылки с параметрами |

    - Таблица 3. Описание ошибок

| Номер ошибки | Название | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0x21 | IDIERMST_INVALID_RX_REQUEST_FORMAT | Ошибка в отправном пакете |
| 0x73 | IDIERDEV_INVALID_CHN_NUM | Неверный номер канала |
| 0x00 | IDIER_NOPE | Ошибок нет |

    - Примеры пакетов сообщений IdiBus

Сообщение от IdiBus master (MMES) состоит из адреса устройства, сообщения MPDU, номера устройства (0-31), номера канала в устройстве (0-127), при необходимости (если не указано в MPDU) номера функции (1-219) или канала (220-255) и CRC контрольной суммы.

MPDU – Master Protocol Data Unit, состоит из флагов LongMessage (сообщение более 256 байт) и MES Type (MMES/MMESG), номера функции (0-15), временного интервала на сообщение немедленного реагирования AlarmFrame и флага шифрования EncriptedAES.

Вызов функции startSPI:

|  | Address | MPDU | DEV | CHN | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TX (HEX) | 02 | 04 | 00 | 00 | 8A 1D |

Вызов функции resetSTM:

|  | Address | MPDU | DEV | CHN | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TX (HEX) | 02 | 08 | 00 | 00 | 5E 80 |

Slave модули могут отправлять один или несколько ответов (SMES) после команды мастера. SMES состоит из адреса модуля slave на линии, сообщения SPDU, данных сообщения, кода ошибки и CRC контрольной суммы.

SPDU – Slave Protocol Data Unit, состоит из флагов ошибки (ErrorBit), LongMessage(сообщение более 256 байт) и LongOperation (запрошенный объект находится в процессе выполнения длительной операции).

Ответ slave-модуля  на вызов функции startSPI:

|  | Address | SPDU | DATA | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RX (HEX) | 02 | 00 | 00 | 14 70 |

Ответ slave-модуля  на вызов функции resetSTM:

|  | Address | SPDU | DATA | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RX (HEX) | 02 | 00 | 00 | E7 15 |